DG-LAB SHOCK SERVER 开发者接口文档 · API Reference 版本 v1.0.0 ¦ WebSocket + HTTP REST API ¦ 郊狼 3.0

| WebSocket 端口 5678 郊狼 App 扫码 / 终端连接 | HTTP API 端口 5679 外部程序推荐接入点 | 支持设备 郊狼 3.0 DG-Lab v3 协议 |
| --- | --- | --- |

此文档面向希望对接 DG-Lab Shock Server 的第三方开发者，包含所有可用接口、参数规范、指令格式及代码示例，可直接用于二次开发。

# 1.  系统概述

DG-Lab Shock Server 是一个本地 WebSocket 中继服务，运行于用户本机，实现郊狼 App（被控端）与第三方控制程序（HTML / 游戏 / 脚本）之间的双向通信和设备状态管理。

## ⚡  1.1  架构总览

系统由两个服务端口组成，对应两种接入方式：

| 组件 | 地址 / 端口 | 用途 | 适合谁使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| WebSocket 服务 | ws://IP:5678 | 郊狼 App 扫码 + 终端实时双向通信 | 郊狼 App、需要实时推送的终端 |
| HTTP REST API | http://IP:5679 | 状态查询 + 无状态指令下发 | 外部脚本、游戏、网页小程序 |

✓ 外部程序接入推荐优先使用 HTTP API（/cmd 接口），无需维护 WebSocket 长连接，也无需关心 clientId / targetId 等运行时参数。

## 🔗  1.2  连接流程

| 步骤 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动服务端 | python dglab_server.py 终端打印二维码 |
| 2 | 郊狼 App 扫码 | App → Socket 控制 → 扫码连接，自动完成 WS 握手与 clientId 分配 |
| 3 | 控制终端连接 | HTML / 脚本连接 ws://IP:5678，发送 bind 注册为控制终端 |
| 4 | 绑定完成 | 双向通道建立，/cmd HTTP 接口开始可用，所有指令自动路由到 App |

⚠ 绑定关系是运行时动态分配的，重启 App 或服务端后需重新扫码绑定。服务端默认监听 0.0.0.0，局域网所有设备均可访问。

# 2.  HTTP REST API

HTTP API 运行在端口 5679，所有接口支持跨域（CORS），响应格式为 UTF-8 编码的 JSON。

## 📊  2.1  GET /status

查询服务端当前运行状态，包含所有连接、绑定关系及设备最新强度数据。

GET   /status    无需参数，无鉴权

### 请求示例

GET http://localhost:5679/status # cURL curl http://localhost:5679/status

### 响应结构

{ "terminals": ["uuid-terminal-1"], // 已注册的控制终端 UUID 列表 "bindings": { // App UUID → Terminal UUID 映射 "uuid-app-1": "uuid-terminal-1" }, "deviceState": { // 设备实时状态（按 App UUID 索引） "uuid-app-1": { "a": 20, // A 通道当前强度 (0~200) "b": 10, // B 通道当前强度 (0~200) "maxA": 100, // A 通道强度上限 "maxB": 100, // B 通道强度上限 "updated": "2026-05-28T12:00:00" // 最后更新时间 (ISO 8601) } }, "terminalId": "uuid-terminal-1" // 最后注册的终端 ID（/cmd 自动路由目标） }

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| terminals | string[] | 已通过 WS 注册为控制终端的 UUID 列表 |
| bindings | object | App clientId → Terminal clientId 的绑定映射 |
| deviceState | object | 以 App clientId 为键，存储设备当前强度及上限 |
| terminalId | string¦null | 最后注册的终端 ID，/cmd 接口使用此值自动路由 |

## ⚡  2.2  POST /cmd

自动路由指令接口。服务端自动查找当前已绑定的终端，将 message 下发给郊狼 App。无需传递任何 ID，是外部程序接入的首选接口。

POST   /cmd    推荐外部程序使用 · 自动路由 · 无需 ID

### 请求头

| Header | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Content-Type | application/json | 必须指定，否则服务端无法解析请求体 |

### 请求体参数

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| message | string | 是 | 指令内容字符串，格式见第 4 章《指令参考》 |

### 请求 / 响应示例

// 请求 POST http://localhost:5679/cmd Content-Type: application/json { "message": "strength-20+10+3+3" } // 成功响应 HTTP 200 { "ok": true, "sent": "strength-20+10+3+3" } // 失败响应 HTTP 400（未绑定） { "ok": false, "error": "未绑定或终端不存在" }

### 响应字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ok | boolean | true = 指令已成功转发给 App；false = 发送失败 |
| sent | string | 成功时返回，等于请求中的 message 字段 |
| error | string | 失败时返回，描述失败原因 |

⚠ 若服务端与 App 绑定断开（App 退出或断网），此接口返回 HTTP 400。调用方可先 GET /status 确认 bindings 非空后再调用 /cmd。

## 🎯  2.3  POST /send

手动指定目标终端的精确路由接口。当存在多个终端或需要精确控制路由时使用，targetId 需先从 /status 获取。

POST   /send    手动指定 targetId · 高级用法

### 请求体参数

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| targetId | string | 是 | 目标控制终端的 UUID，从 GET /status 的 terminalId 或 terminals[] 获取 |
| message | string | 是 | 指令内容字符串，格式见第 4 章 |

POST http://localhost:5679/send Content-Type: application/json { "targetId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx", "message": "strength-30+20+3+3" }

# 3.  WebSocket 接口

WebSocket 服务运行在端口 5678，所有消息均为 UTF-8 编码的 JSON 字符串，单条消息最大长度 1950 字节。郊狼 App 与控制终端均通过此接口连接。

## 📦  3.1  消息通用格式

{ "type": "msg" ¦ "bind" ¦ "heartbeat", // 消息类型 "clientId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx", // 发送方 UUID（服务端分配） "targetId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx", // 接收方 UUID "message": "指令内容或控制字符串" }

| type 值 | 方向 | message 含义 |
| --- | --- | --- |
| bind | 双向 | 连接注册与绑定握手信令 |
| msg | 终端 → App | 下发控制指令（强度 / 波形） |
| msg | App → 终端 | 上报设备当前强度状态 |
| heartbeat | 双向 | 保活心跳，服务端回复 message="200" |

## 🤝  3.2  绑定握手流程

控制终端连接后需完成以下握手步骤，之后才能下发指令：

| 顺序 | 方向 | type | message | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 服务端 → 终端 | bind | "targetId" | 服务端主动推送，clientId 为终端的 UUID |
| ② | 终端 → 服务端 | bind | "targetId" | 终端回发，表示"我是控制终端，等待 App 绑定" |
| ③ | 服务端 → 终端 | bind | "200" | 郊狼 App 扫码后，服务端通知终端绑定成功，targetId 为 App UUID |
| ④ | 终端 → App | msg | 任意指令字符串 | 绑定完成，终端开始下发控制指令 |

### 终端连接完整示例代码（JavaScript）

const ws = new WebSocket("ws://localhost:5678"); let myClientId, appTargetId; ws.onmessage = (e) => { const msg = JSON.parse(e.data); // ① 收到服务端分配的 clientId if (msg.type === "bind" && !myClientId) { myClientId = msg.clientId; // ② 注册为控制终端 ws.send(JSON.stringify({ type: "bind", clientId: myClientId, targetId: "", message: "targetId" })); } // ③ 绑定成功通知 if (msg.type === "bind" && msg.message === "200" && msg.targetId) { appTargetId = msg.targetId; // 保存 App 的 UUID console.log("绑定成功，可以开始发送指令"); } }; // ④ 发送控制指令 function sendCmd(message) { ws.send(JSON.stringify({ type: "msg", clientId: myClientId, targetId: appTargetId, message })); }

## 💓  3.3  心跳保活

建议每 25～30 秒发送一次心跳，防止连接被网络设备断开。

// 发送心跳 ws.send(JSON.stringify({ type: "heartbeat", clientId: myClientId, targetId: appTargetId, message: "" })); // 服务端回应 { "type": "heartbeat", "clientId": "...", "targetId": "...", "message": "200" }

# 4.  指令参考（message 字段）

以下所有指令均填写在 message 字段中，通过 HTTP /cmd 接口或 WebSocket msg 消息下发。

## 🎛  4.1  强度控制指令

格式：strength-A+B+opA+opB

| 参数 | 数据类型 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | integer | 0 ~ 200 | A 通道的操作数值 |
| B | integer | 0 ~ 200 | B 通道的操作数值 |
| opA | integer | 0 / 1 / 2 / 3 | A 通道操作模式（见下表） |
| opB | integer | 0 / 1 / 2 / 3 | B 通道操作模式 |

### 操作模式（op）说明

| op 值 | 模式 | 效果描述 | 示例（当前强度 10，A=5） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 不操作 | 通道强度保持不变，忽略对应 A/B 参数 | 保持 10 |
| 1 | 增加 + | 当前强度加上参数值，不超过 maxA/maxB | 10 + 5 = 15 |
| 2 | 减少 − | 当前强度减去参数值，最小为 0 | 10 − 5 = 5 |
| 3 | 直接设置 | 将强度直接设为参数值（推荐绝对值控制） | 直接变为 5 |

### 常用指令速查

// ── 绝对值控制（推荐） ────────────────────────────────────── "strength-20+10+3+3" // A 直接设为 20，B 直接设为 10 "strength-0+0+3+3" // 归零（紧急停止） "strength-50+50+3+3" // 双通道同时设为 50 // ── 相对控制 ───────────────────────────────────────────────── "strength-5+0+1+0" // A 增加 5，B 不变 "strength-0+5+0+1" // A 不变，B 增加 5 "strength-5+5+2+2" // A、B 各减少 5 // ── 单通道操作 ─────────────────────────────────────────────── "strength-30+0+3+0" // 仅设置 A 通道为 30，B 不变 "strength-0+30+0+3" // 仅设置 B 通道为 30，A 不变

## 〰  4.2  波形下发指令

格式：pulse-x:["hex1","hex2","hex3","hex4"]

向指定通道写入波形数据。每帧为 16 进制字符串，服务端每 100ms 自动消耗一帧并循环。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| x | 通道选择：a 或 b |
| hex1~hex4 | 波形帧数组，每帧为十六进制字符串，最多 4 帧/次发送 |
| 帧格式 | 固定格式，详见官方协议文档；下方提供可用的内置预设 |

### 内置波形预设

| 波形名称 | 示例 HEX 帧 | 特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 连续稳定 | 1E9082B46464646464646464646464640000FF00 | 持续均匀输出，无变化 |
| 脉冲节奏 | 14508000000000000000000000000000FFFFFF00 | 短促跳动，节奏感强 |
| 呼吸渐变 | 145082B41414141414141414141414140000FF00 | 强度周期性渐强渐弱 |
| 强力冲击 | 3C9082B43C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3C3CFFFFFF | 高强度持续输出 |

### 使用示例

// 向 A 通道发送连续稳定波形（4 帧） "pulse-a:[\"1E9082B46464646464646464646464640000FF00\",\"1E9082B46464646464646464646464640000FF00\"]" // 同时写入 A、B 通道（需发两条指令） await cmd("pulse-a:[\"14508000000000000000000000000000FFFFFF00\"]"); await cmd("pulse-b:[\"14508000000000000000000000000000FFFFFF00\"]");

ℹ pulse 指令仅写入波形队列，不会自动改变通道强度。应先用 strength 指令设置强度，再下发波形，否则设备有强度但无波形数据时输出效果可能不稳定。

## 🗑  4.3  清除指令

| 指令 | 作用 |
| --- | --- |
| "clear-a" | 清除 A 通道波形队列，立即停止 A 通道波形输出 |
| "clear-b" | 清除 B 通道波形队列，立即停止 B 通道波形输出 |

⚠ clear 仅清除波形，不修改通道强度。完全停止输出应同时执行：strength-0+0+3+3、clear-a、clear-b 三条指令。

# 5.  二次开发指南

## 🔧  5.1  推荐接入方式对比

| 接入方式 | 复杂度 | 实时性 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP POST /cmd | ★☆☆ 极简 | 中（轮询或触发） | 网页小程序、游戏、脚本、定时触发 |
| HTTP GET /status + /cmd | ★★☆ 低 | 中 | 需要读取设备强度后再控制的场景 |
| WebSocket 直连 | ★★★ 中 | 高（实时双向） | 需要实时接收 App 上报状态的场景 |

## 📄  5.2  JavaScript 完整示例

// ── DG-Lab 客户端封装（HTTP 方式，推荐） ────────────────────── class DGLabClient { constructor(base = "http://localhost:5679") { this.base = base; } async cmd(message) { const r = await fetch(`${this.base}/cmd`, { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify({ message }), }); return r.json(); } async status() { return (await fetch(`${this.base}/status`)).json(); } async isBound() { const s = await this.status(); return Object.keys(s.bindings ¦¦ {}).length > 0; } // 设置强度（绝对值） setStrength(a, b) { return this.cmd(`strength-${a}+${b}+3+3`); } // 调整强度（相对值） addStrength(a, b) { return this.cmd(`strength-${a}+${b}+1+1`); } // 下发波形 pulse(ch, frames) { const hex = frames.map(f => `"${f}"`).join(","); return this.cmd(`pulse-${ch}:[${hex}]`); } // 清除波形 clear(ch = "ab") { const ps = []; if (ch.includes("a")) ps.push(this.cmd("clear-a")); if (ch.includes("b")) ps.push(this.cmd("clear-b")); return Promise.all(ps); } // 触发电击（设强度 → 下波形 → 等待 → 归零） async shock(a = 20, b = 10, durationMs = 1500) { const frame = "1E9082B46464646464646464646464640000FF00"; await this.setStrength(a, b); await this.pulse("a", [frame, frame]); await this.pulse("b", [frame, frame]); await new Promise(r => setTimeout(r, durationMs)); await this.setStrength(0, 0); await this.clear("ab"); } // 紧急停止 async emergencyStop() { await this.setStrength(0, 0); await this.clear("ab"); } } // ── 使用示例 ──────────────────────────────────────────────────── const dg = new DGLabClient("http://192.168.1.100:5679"); // 检查是否已绑定 if (await dg.isBound()) { await dg.shock(20, 10, 2000); // 触发 2 秒电击 }

## 🐍  5.3  Python 完整示例

import requests, time class DGLabClient: def __init__(self, base="http://localhost:5679"): self.base = base.rstrip("/") def cmd(self, message: str) -> dict: """发送控制指令（自动路由）""" r = requests.post(f"{self.base}/cmd", json={"message": message}, timeout=3) return r.json() def status(self) -> dict: return requests.get(f"{self.base}/status", timeout=3).json() def is_bound(self) -> bool: return bool(self.status().get("bindings")) def set_strength(self, a: int, b: int): """直接设置强度（绝对值，推荐）""" return self.cmd(f"strength-{a}+{b}+3+3") def pulse(self, ch: str, frames: list[str]): """下发波形帧""" hex_arr = ",".join(f'"{f}"' for f in frames) return self.cmd(f"pulse-{ch}:[{hex_arr}]") def clear(self, ch: str = "ab"): if "a" in ch: self.cmd("clear-a") if "b" in ch: self.cmd("clear-b") def shock(self, a: int = 20, b: int = 10, duration: float = 1.5): """触发电击""" frame = "1E9082B46464646464646464646464640000FF00" self.set_strength(a, b) self.pulse("a", [frame, frame]) self.pulse("b", [frame, frame]) time.sleep(duration) self.set_strength(0, 0) self.clear("ab") def emergency_stop(self): self.set_strength(0, 0) self.clear("ab") # ── 使用示例 ──────────────────────────────────────────────────── dg = DGLabClient("http://192.168.1.100:5679") print(dg.status()) # 查询状态 if dg.is_bound(): dg.shock(20, 10, 1.5) # 触发 1.5 秒电击

## ⌨  5.4  cURL 快速参考

# 查询当前状态 curl http://localhost:5679/status ¦ python3 -m json.tool # 设置 A=20 B=10（绝对值） curl -X POST http://localhost:5679/cmd \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"message":"strength-20+10+3+3"}' # A 通道增加 5 curl -X POST http://localhost:5679/cmd \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"message":"strength-5+0+1+0"}' # 下发波形 curl -X POST http://localhost:5679/cmd \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"message":"pulse-a:[\"1E9082B46464646464646464646464640000FF00\"]"}' # 紧急停止 curl -X POST http://localhost:5679/cmd \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"message":"strength-0+0+3+3"}'

# 6.  错误码与常见问题

## 🚨  6.1  HTTP 错误码

| HTTP 状态码 | error 字段内容 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 未绑定或终端不存在 | 郊狼 App 未扫码，或控制终端未连接 WS | 检查 App 是否扫码；终端是否已连接并发送 bind |
| 400 | 目标不存在或未绑定 | /send 接口 targetId 无效 | 重新从 GET /status 获取有效的 terminalId |
| 500 | （具体异常信息） | 服务端内部错误 | 检查 dglab_server.py 终端输出日志 |

## 🌐  6.2  网络层常见问题

| 错误现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| Connection refused | 服务端未启动 | python dglab_server.py |
| CORS error（浏览器） | 浏览器跨域限制 | 服务端已内置 CORS 头；检查是否用 file:// 直接打开 HTML（应用 http:// 或本地 server） |
| Request timeout | 服务端 IP 填错或网络不通 | 确认用 http://正确IP:5679，不要用 127.0.0.1 访问局域网其他机器 |
| /cmd 返回 ok:false | App 断开或未绑定 | 让 App 重新扫码；或检查 GET /status 的 bindings 字段 |

⚠ 安全提示：服务端默认监听 0.0.0.0，局域网所有设备均可访问。如需限制访问，请配置操作系统防火墙规则，仅允许信任 IP 访问 5678/5679 端口。

# 7.  附录

## 📋  7.1  指令速查表

| 指令 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| strength-A+B+opA+opB | 强度控制 | strength-20+10+3+3 |
| pulse-a:[...] | A 通道波形下发 | pulse-a:["1E9082..."] |
| pulse-b:[...] | B 通道波形下发 | pulse-b:["1E9082..."] |
| clear-a | 清除 A 通道波形 | clear-a |
| clear-b | 清除 B 通道波形 | clear-b |

## 🗂  7.2  HTTP 接口速查

| 方法 | 路径 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /status | 无 | 查询连接状态和设备强度 |
| POST | /cmd | message: string | 自动路由指令（推荐） |
| POST | /send | targetId: string, message: string | 指定终端路由 |

## ⚙  7.3  op 操作模式速查

| op | 含义 | 推荐场景 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 不操作（保持当前值） | 只想改变另一个通道时，另一个通道填 0 配合 op=0 |
| 1 | 相对增加 | 渐进式增强，如游戏得分后逐步提升强度 |
| 2 | 相对减少 | 渐进式降低，如游戏通关后逐步放松 |
| 3 | 直接设置（推荐） | 绝对控制，精确指定强度值，行为最可预测 |

DG-Lab Shock Server API Reference  ·  v1.0.0  ·  2026    |    基于 DG-LAB 官方 Socket 协议  ·  仅支持郊狼 3.0  ·  本文档面向二次开发